Диагностика плазмы по динамической зондовой характеристике.

Сысун В.И., Олещук О.В.

Петрозаводский Государственный университет.

Интерпретация зондовых характеристик предполагает достаточно медленное нарастание потенциала зонда, чтобы область возмущения плазмы зондом успевала перестраиваться за изменением напряжения (квазистатический режим).

Однако интерес представляет и противоположный случай - быстрого изменения потенциала зонда, когда квазинейтральная область не успевает следовать за изменением потенциала и соответствует среднему потенциалу зонда, а слой пространственного заряда, благодаря движению  электронной компоненты, подстраивается под мгновенное значение потенциала зонда в соответствии с уравнением Пуассона. Амплитуда изменения зондового тока тогда будет определяться только концентрацией электронов вблизи границы слоя, и не будет зависеть от условий на поверхности зонда (загрязнение, вторичная эмиссия, поверхностные диэлектрические слои). Кроме того, величина динамической части зондового тока может превышать статическую,  что повышает чувствительность зондовых измерений.

Пусть зонд находится при отрицательном  потенциале относительно плазмы, соответствующем области насыщения ионного тока. У зонда установится ионный слой с  током:

j0=eNv0                                                                   (1),

где N –концентрация ионов на границе слоя,

v0=kTe+TiM= kTM- ионно-звуковая скорость.

При достаточно больших размерах зонда или концентрации плазмы, когда область возмущения можно считать плоской, концентрация плазмы на границе определяется соотношением [1]:

N=N01+a−1+a2a                                                           (2),

где N0– концентрация невозмущенной плазмы, a=νim+zz+1τ; im – частота ион-атомных столкновений, z – частота ионизации,  - постоянная деионизации плазмы при её распаде.

Для стационарной плазмы низкого давления: im0, ∞, а =1,  N=N0/2; для распадающейся плазмы низкого давления: im0, z0, а0, N=0,607N0 , и из (1) получаем формулу Бома. Для стационарной плазмы среднего и повышенного давления: N≈N0(а)-1/2.

Для цилиндрической и сферической области возмущения, а также для плоской при наличии объёмной рекомбинации, концентрация N численно рассчитана в [1]. Результаты расчётов аппроксимированы приближенными аналитическими выражениями. Формула (2) сохраняет свой вид независимо от геометрии, при этом изменяется только параметр а. В плоском, сферическом и цилиндрическом случаях он определяется следующим образом:

aпл≈νim+zz+1τ1−2bk+1−1, aсф−1=aпл−1+y−2, aцил−1=aпл−1+y−2ln−2aлл12y−1+1,5,

где y=rcνim+zυ0≈rcλi,        b=αkN0k−1z+1τ,    αk- коэффициент объемной рекомбинации. При отсутствии объемной рекомбинации αk=0 частоту ионизации z можно оценить по константе деионизации.

τ=1z=BRMk(Te+Ti)(3.7k(Te+Ti)M+νimR),

где В=4/2 – для плоского слоя плазмы толщиной 2R и В=1/5.76 для цилиндрического объёма радиусом R.

1. Скачкообразная подача напряжения на зонд.

Рассмотрение проведём подобно работе [2] для обратных токов на анод. Вследствие того, что в цепи зонда всегда имеется индуктивность, напряжение на зонде подчиняется уравнению:

Um=U+Ldidt=U+LSdjdt                                                         (3).

В максимуме тока djdt=0; U=Um.

Сначала рассмотрим случай достаточно медленного нарастания напряжения на зонде, когда условия, соответствующие закону “3/2” успевают установиться.

При приложении дополнительного, зависящего от времени, отрицательного потенциала, ток на зонд будет равен:

j=e N v0+e N dδdt                                                               (4),

где - толщина слоя пространственного заряда. При выполнении закона “3/2”:

δ=AU34j12; A=23ε 022 eM14                                                       (5).

Закон “3/2” выполняется, еслиdδdt<<δΔ t, где Δ t=3δ M2 e U- время пролета ионом слоя. Тогда:

jj0−1=dδv0dt<<13(2ϕ )12,                                                     (6).

где ϕ=eUkT=eUMv02,  j −j0

Проинтегрировав выражение (4) по времени от нуля до максимума тока получаем:

0tm(j−j0) dt=eN( δ−δ0)≈eNδ=e N A Um34jm12=eNjm1223⋅ε  02 2 eM14Um34.

Численные расчёты зависимости тока от времени показывают, что форма тока близка к синусоидальной со значением

0tm j−j0 dt≈(jm−j0) 2π tm.

Тогда для концентрации получаем следующее соотношение:

N=jm12 0tm(j−j0) dte23(ε 02 2 eM) 14 Um343jm12 (jm−j0) tmπe2ε 02 eM14Um34=1,7⋅1016 tm (мкс) Ai14 jm34(jm−j0)(Асм2)Um34(В)                                  (7),

где Аi – атомный вес иона. Для получения зависимости тока от времени необходимо совместно решить уравнения (3), (4) и (5). Подстановка (4) в (3) дает:

Um=S L e N⋅ d2δdt2+δ 43A43⋅j0+eNdδdt43                                       (8).

Заменой переменных это уравнение приводится к безразмерному виду:

dydt'=1−C43(1+y)23(0t'ydt'),

где y=jj0−1, t'=tτ0, τ0=Lj0SUm, С=τ0v0δ∞, δ∞=AUm34j012.

Решение уравнения (8) при различных значениях параметра С приведены на рис.1а. Применимость закона 3/2 определяется выражением (6).

Рассмотрим процесс быстрого установления напряжения за время менее времени пролета ионом слоя. В этом случае концентрация ионов в слое постоянна. Считая слой тонким по сравнению с размером электрода, будем иметь:

∂2U∂x2=−eNε0;      E=eNε0x;       U=e Nε0x22;        δ=2ε 0 Ue N                (9);

j−j0=eNdδdt=2eNε012dU12dt

0t(j−j0)dt=(2eNε0)12U12                                                        (10);

N=0tmj−j0dt22eε0Um2π2jm−j02tm2eε0Um=1.4⋅1019tm2мксj−j02Асм2UВ       (11).

Временная зависимость тока определяется уравнением:

Um=U+LSdjdt=eNδ22ε0+LSeNd2δdt2.

В безразмерном виде уравнение имеет вид

dydt'=1−c20tm,ydt'2                                                       (12),

где C=v0τδm,     δm=2ε0UmeN,    y=jj0−1,      t'=tτ,    τ=LSj0Um.

Численное решение уравнения (12) приведены на рис.1б. Применимость приближения определяется обратным неравенством (6).Объединяя формулы (7,11) аналогично работе [2] для общего случая быстрого нарастания напряжения на зонде получим:

N=1,7⋅1016tmjm12jm−j0Ai14Um341+9,2⋅1019j32Ai34Um34N3213=3tmjm12(jm−j0)M14πe(2eε02)14Um34(1+27jm32M34(2e)34Um34)                                           (13).

Видно, что индуктивность не входит в выражение для концентрации т.к. поскольку увеличение длительности времени tm одновременно уменьшает jm.

2. Синусоидальная форма напряжения на зонде.

Использование синусоидального напряжения в зондовой диагностике имеет неоспоримое преимущество, его легко генерировать и удобно выделять из помех.. Напряжение на зонде в этом случае имеет вид

U=U0+Umsinωt;         dUdt=Umωcosωt                                   (14).

При выполнении закона “3/2” можно записать:

j−j0=eNdδdt=eN 3A4U14j12dUdt−AU342j32djdt                                 (15),

djdt=3Umωcos(ωt)2(U0+Umsin(ωt))j−(j−j0)2j32eNA(U0+Umsin(ωt))34                   (16).

Введём безразмерные переменные:

t'=ωt,            j'=jj0,          C=2j032ωeNAU034=2v0ωδ0                      (17).

Тогда уравнение (16) запишется в виде:

dj'dt=3j'cos {t'UmU02(1+UmU0sin {t')−j(j'−1)C(1+UmU0sin {t')34                          (18).

Применимость закона «3/2» можно определить несколько иначе. При отрицательном переменном напряжении на зонде обратное движение слоя ограничено скоростью ионов из плазмы в слой v0, которая меньше средней скорости ионов в слое

dδdt<<v0, j−j0<<j0,                                                (19).

Тогда параметр С ограничивается неравенством

C>>1                                                                     (20).

Уравнение (18) при Um/U0<<1, и j-j0<<j0  приводится к виду

d(j'−1)dt=32UmU0cos {t'−(j'−1)C                                           (21),

с решением

j'−1=32UmU0sin(ωt+ϕ)C2+1;        tg=C                                     (22).

При C>>1, что соответствует условию выполнимости закона «3/2», из (22) будем иметь

jj0−1=32UmCU0cosωt                                                           (23),

jm−j0=(ε0eN)12ωUm2U012(2eU0kT)14                                            (24).

На рис.2 приведено численное решение уравнения (18), которое показывает, что даже при достаточно больших значениях Um/U0=0.5, решения (23) и (24) выполняются с большой точностью.

При синусоидальном сигнале с большой частотой концентрация ионов не успевает измениться и соответствует закону «3/2» для среднего потенциала зонда U0 внутри слоя и постоянна за пределом 0. Пусть «х» - отклонение границы слоя от среднего значения. При Um<<U0 , x<<0 и можно положить

Ua≈U0+δ0ε00xeN(x')dx'                                                  (25).

Производная для этого выражения равна

dUadt=dUadxdxdt=δ0ε0eN(x)dxdt=δ0ε0(j−j0)                        (26).

Последнее выражение верно как при x>0, так и при x<0. При синусоидальной форме напряжения (14), будем иметь

j−j0=ε0ωUmcosωtδ0=32(eNε0)12ωUmcosωt(2eU0kT)14U012,

N0=j−j022eU0kT12U09π2f2eε0Um2                                                         (27).

Таким образом, слой представляет собой конденсатор с ёмкостью

C=ε0Sδ0,

где S – площадь слоя. Выражение (27) совпадает с (24) при (2eU0/kT)=9, что позволяет в этом случае не определять область применимости. Тогда

N=(j−j0)2U03eπ2ε0f2Um2=2.4⋅1018(j−j0)2U0f2Um2(см−3),

где ток в А/см2, напряжение в В, а частота в МГц,

Список литературы:

[1] Сысун В.И., Ионный ток на зонд при промежуточных давлениях и область возмущения плазмы зондом; Физика плазмы Том 4, Вып. 4,  1978, сc. 931-937.

[2] Олещук О.В., Сысун В.И., Хромой Ю.Д. Обратные токи в ионных приборах при быстром изменении напряжения.; Электронная техника Сер. 4, Электровакуумные и газоразрядные приборы. Вып.1, 1977, сс.92-103.